Spis treści

KARTA UZGODNIEŃ	3

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1. INFORMACJE OGÓLNE	5

1.1	Przedmiot opracowania	5

1.2	Zakres opracowania	5

1.3	Lokalizacja inwestycji	5

1.4	Podstawowe parametry techniczne	5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA	6

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI	6

3.1	Istniejący układ drogowy	6

3.2	Projektowany układ drogowy	6

3.2.1	Rozwiązania sytuacyjne	6

3.2.2	Rozwiązania wysokościowe	7

3.2.3	Obsługa przyległego terenu	7

3.2.4	Komunikacja zbiorowa	7

4. RUCH PIESZY	7

5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7

6. OZNAKOWANIE POZIOME	7

7. OZNAKOWANIE PIONOWE	8

8. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	8

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9

Rys.1 – PLAN ORIENTACYJNY	10

Rys.1 – SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA	11

## KARTA UZGODNIEŃ

dla projektu stałej organizacji ruchu

dla przebudowy ul. Parkowej w Hucie Dłutowskiej.

## CZĘŚĆ OPISOWA

## INFORMACJE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy 
ul. Parkowej w Hucie Dłutowskiej. Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

## Zakres opracowania

Przebudowa układu drogowego obejmuje ul. Parkową, krótki odcinek ul. Akacjowej 
oraz skrzyżowanie z ul. Poziomkową.

Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

- wykonanie przebudowy jezdni

- wykonanie poboczy i zjazdów,

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Hucie Dłutowskiej, w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dłutów.

Numery ewidencyjne działek:143, 50, 43/2, 482/37, 482/12, 482/38, 481/3, 61/11

obręb 100803_2.0008 Huta Dłutowska. Czasowe zajęcie: 131,139,140,142/1, 125, 123

## Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi: dojazdowa

- przekrój drogi: 1/1

- szerokość jezdni: 3,50 – 5,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %, jednostronne

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- szerokość pobocza: 0,75 m

- pochylenie poprzeczne pobocza: 8%

- łuki skrzyżowań: R=6,0 - 8,0m

szerokość zjazdów 3,0-4,5m

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) tekst jednolity.

- Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  
z dnia 31  lipca  2002 r. w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych (Dz.U.2002.170.1393 
z późn. zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r. w  sprawie   szczegółowych warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym zarządzeniem (Dz.U.2003.177.1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załączniki  nr 1 – 4 Dz.U.2003.220.2181).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2016.143).

## CHARAKTERYSTYKA DROGI

## Istniejący układ drogowy

Przedmiotowe drogi objęte zakresem opracowania:

- ul. Parkowa – gminna, dojazdowa

- ul. Akacjowa – gminna, wewnętrzna,

- ul. Zagajnikowa – gminna, dojazdowa,

- ul. Spacerowa – gminna, dojazdowa.

- ul. Poziomkowa – gminna, dojazdowa

W stanie istniejącym ul. Parkowa posiada  nawierzchnię utwardzoną stabilizowaną żwirem lub żużlem z nadanymi spadkami poprzecznymi. Stan drogi określa się jako zły - nawierzchnia posiada lokalne ubytki i nierówności.

## Projektowany układ drogowy

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego są zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## Rozwiązania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5 m 
o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Projekt przewiduje wykonanie miejscowych poszerzeń jezdni do szerokości 5,0 m w celu bezpiecznego mijania się samochodów jadących z przeciwnych kierunków.

## Rozwiązania wysokościowe

Projektowany układ wysokościowy należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartości 2,0 %, natomiast pobocza zaprojektowano z pochyleniem 8%. Odwodnienie projektowanej jezdni odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych w kierunku terenów przyległych.

## Obsługa przyległego terenu

- Na projektowanym odcinku ulicy zlokalizowane są zjazdy do posesji. Dostęp do posesji zapewniony będzie poprzez projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

## Komunikacja zbiorowa

W ciągu projektowanej drogi nie poruszają się autobusy komunikacji miejskiej.

## RUCH PIESZY

Na przedmiotowym odcinku ruch pieszych jest niewielki. Nie przewiduje się budowy przejść dla pieszych.

## URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Projekt nie przewiduje urządzeń bezpieczeństwa ruchu

## OZNAKOWANIE POZIOME

Projekt nie przewiduje lokalizacji oznakowania poziomego.

## OZNAKOWANIE PIONOWE

Grupa wielkości tablic zgodnie z załączonym schematem oznakowania: średnie (znaki nakazu/zakazu średnica 800 mm, znaki ostrzegawcze średnica 900 mm; znaki informacyjne podstawa 600 mm) oraz małe (znaki nakazu/zakazu średnica 600 mm, znaki informacyjne podstawa 600 mm). Do oznakowania należy stosować tablice normatywne z krawędziami podwójnie zaginanymi, lico z foli odblaskowej typu 1. Słupki konstrukcji wsporczych tablic należy wykonać z rur ocynkowanych Ø60mm. Słupki oraz tył tarcz tablic należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą w kolorze RAL 7016. Wszystkie znaki pionowe należy zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna z obowiązującymi przepisami. Aluminiowe tarcze znaków należy montować do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka. Wszystkie znaki należy wyznaczyć zgodnie z załączonym schematem oznakowania.

Parametry znaków i tablic:

- Grupa wielkości znaków pionowych – znaki małe ( M ).

- Folia odblaskowa użyta na lica znaków – typu 1.

Znaki A-7 należy wykonać folią odblaskową typu 2, kategoria wielkości średnie ( S ).

| Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nazwa | Stan | Wielkość | Szt. |
| 1 | A-12a | Projektowane | Małe | 2 |
| 2 | A-7 | Projektowane | Średnie | 2 |
| 3 | D-1 | Projektowane | Małe | 4 |
|  |  |  | Razem szt.= | 8 |

## TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: zgodnie z harmonogramem zamawiającego.

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Rys.1 – PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:10000

Rys.1 – SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA