Krystian Gajda

Prądzew 70A

97-438 Rusiec

tel. 606 297 796

Projekt stałej organizacji ruchu

Przebudowa drogi gminnej w Drzewocinach

(dz. nr 301)

odcinek od km 0+000,00 do km 0+995,00

Obiekt:			Droga gminna w m. Drzewociny (dz. nr 301)

Adres inwestycji:		Działka nr 301 obr. Drzewociny

gm. Dłutów

Inwestor:			Gmina Dłutów

Ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

Projektant:			mgr inż. Krystian Gajda

Nr upr. LOD/1856/PWOD/12

Asystent projektanta:	mgr inż. Joanna Młynarska

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: maj - wrzesień 2017 r.

Kwiecień 2017

Zawartość projektu

Część opisową:

- Cel opracowania

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka terenu

- Opis projektowanej stałej organizacji ruchu

- Wymagania

- Obowiązki wykonawcy oznakowania

Część rysunkową:

- Plan orientacyjny, rys. nr 1

- Projektowana stała organizacja ruchu, rys. nr 2

Opis techniczny

- Cel opracowania

Celem opracowania jest określenie sposobu właściwego oznakowania przebudowywanego odcinka drogi gminnej w miejscowości Drzewociny (dz. nr 301), na terenie gminy Dłutów.

- Podstawa opracowania

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku z późniejszymi zmianami.

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31 września 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 roku w sprawie zarządzania ruchu na drogach.

- Charakterystyka terenu

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest poza terenem zabudowanym.

Droga posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości jezdni od 3,4m do 4,9m. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe (przekrój drogowy).

Droga przebiega przez tereny leśne i rolne oraz w sąsiedztwie kilku działek siedliskowych. Droga posiada klasę – L (lokalną).

Projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 5,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m - przekrój drogowy. Przewiduje się wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Droga gminna zlokalizowana jest w terenie średnio zróżnicowanym wysokościowo.

- Opis projektowanej stałej organizacji ruchu.

Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji projekt organizacji ruchu przewiduje ustawienie dodatkowego oznakowania pionowego w postaci dwóch znaków A-3 ostrzegających o dwóch niebezpiecznych zakrętach, znaku ostrzegawczego A-6a na dojeździe do skrzyżowania. Ponadto projekt przewiduje ustawienie znaku A-11 na końcu projektowanego odcinka, ostrzegającego o możliwości wystąpienia nierówności na odcinku, który nie jest objęty przebudową. Przewiduje się również ustawienie czterech tablic kierujących (U-21a, U-21b) w obrębie istniejących przepustów, przewidzianych do wymiany.

Szczegółowy sposób oznakowania przedstawia rysunek nr 2.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

- A-6a – 1 szt.,

- A-3 – 2 szt.

- A-11 – 1 szt.,

- U-21a – 2 szt.,

- U-21b – 2 szt.

Projektowane oznakowanie pionowe musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach.

Planowany termin wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu: maj - wrzesień 2017 r.

- Wymagania

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki drogowe małe, odblaskowe II generacji.

Znaki pionowe na drogach z poboczem należy umieścić tak, by odległość tarczy znaku od krawędzi korony drogi wynosiła minimum 0,5m, a wysokość zamocowania dolnej krawędzi tarczy znaku od nawierzchni powinna wynosić minimum 2,00m. W przypadku tablic kierujących wysokość zamocowania dolnej krawędzi tablicy od nawierzchni powinna wynosić 0,25m. Pozostałe wytyczne dotyczące sposobu umieszczania znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach.

Podczas wprowadzania stałej organizacji ruchu należy również uwzględnić wszelkie ewentualne uwagi zawarte w opiniach i zatwierdzeniu do niniejszego projektu.

- Obowiązki wykonawcy oznakowania

Jednostki prowadzące roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu zobowiązane są do utrzymania w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót i odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu wynikające z prowadzonych robót.