Krystian Gajda

Prądzew 70A

97-438 Rusiec

tel. 606 297 796

Egz. 1

Projekt Wykonawczy

Przebudowa drogi gminnej Orzk – Drzewociny

nr 108020E

Branża:			Drogowa

Adres inwestycji:		Działka nr 729, 720, 589/1, 769, 270/6 obr. Drzewociny

gm. Dłutów

Inwestor:			Gmina Dłutów

Ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

Projektant:			mgr inż. Krystian Gajda

Nr upr. LOD/1856/PWOD/12

Kwiecień 2015

Zawartość projektu

Część opisowa:

strona

- Strona tytułowa								1

- Zawartość projektu								2

- Oświadczenie projektanta							3

- Opis techniczny								4

a) Podstawa opracowania						4

b) Przedmiot opracowania						4

c) Istniejący stan zagospodarowania terenu				4

d) Projektowane zagospodarowanie terenu				4

e) Rozwiązania projektowe						5

f) Przekrój konstrukcyjny						6

g) Ukształtowanie wysokościowe					7

h) Odwodnienie							7

i) Kolizje								7

j) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 					7

- Zestawienie punktów charakterystycznych trasy				8

- Tabela zjazdów									10

- Tabela robót ziemnych								11

- Zestawienie ilości wyrównania kruszywem; ilości podbudowy

na poszerzeniach; ilości humusu do usunięcia 					13

Część rysunkowa:

- Lokalizacja, rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, rys. nr 2.1, 2.2

- Profil podłużny, skala 1:100/1000, rys. nr 3.1, 3.2

- Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50, rys. nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

- Zjazd, skala 1:100, rys. nr 5

- Przekroje poprzeczne, skala 1:100, rys. nr 6.1, 6.2

Prądzew, 04.2015 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany:

"Przebudowa drogi gminnej Orzk - Drzewociny nr 108020E"

został wykonany zgodnie z zaleceniem, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis techniczny

a) Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gminą Dłutów na opracowanie dokumentacji projektowej,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

- Pomiary uzupełniające, badania i wizja w terenie.

b) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej Orzk - Drzewociny nr 108020E.

c) Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga gminna przebiega przez tereny leśne i rolne oraz w sąsiedztwie kilku działek siedliskowych.  Droga pełni rownież funkcję dojazdową do pól. Odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr 729 i 589/1 posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem oraz szlaką, o zmiennej szerokości jezdni od 3,3m do 6,2m. Z kolei odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr 769 i 270/6 posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem o zmiennej szerokości jezdni od 3,6m do 5,9m. W kilometrze 0+446 odcinka 1 pod koroną drogi zlokalizowany jest przepust o śred. 600mm.

Odcinek 1 – klasa drogi L; odcinek 2 – klasa drogi D.

Na terenie inwestycji występuje napowietrzna linia energetyczna.

d) Projektowane zagospodarowanie terenu

Na odcinku 1 (dz. nr 729) w km od 0+000 do 0+334 i w km od 0+591 do 0+756 projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 5,0m. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej nawierzchni jak części podbudowy nowoprojektowanej drogi oraz przewiduje wykonanie niezbędnych poszerzeń. Przewiduje się wykonanie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej następujących warstw:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości (w km od 0+000 do 0+334 – śred. gr. 9cm (9,4cm); w km od 0+591 do 0+756 – śred. gr. 10cm (10,4cm),

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Projektowana konstrukcja na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/63mm -

warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Na odcinku 1 w km od 0+334 do 0+591 przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej szerokości drogi.

Projektowana nowa konstrukcja:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o grubości 15cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm- warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Na odcinku 2 (dz. nr 769, 270/6) w km od 0+000 do 0+920 projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,5m (w km od 0+637,69 do 0+655,35 na łuku projektuje się poszerzenie jezdni do 5,5m). Podobnie jak na odcinku 1 projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej nawierzchni jak części podbudowy nowoprojektowanej drogi oraz przewiduje wykonanie niezbędnych poszerzeń. Przewiduje się wykonanie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej następujących warstw:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm o zmiennej grubości – śred. gr. 9cm (9,1cm),

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Projektowana konstrukcja na poszerzeniach – jak na odcinku 1.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawia rysunek nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Projektuje się wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75m oraz przewiduje się wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, o grubości warstwy 15cm (rozwiązania projektowe przedstawia rys. nr 5).

Długość odcinka 1 – 756,00mb (łączna długość z projektowanym wlotem z drogi zlokalizowanej na działce nr 589/1 – 771,00mb);

Długość odcinka 2 – 920,00mb.

Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg - 1691,00mb.

Na wlocie i wylocie istniejącego przepustu w km 0+446 odcinka 1, przewiduje się montaż dwóch ścianek czołowych prefabrykowanych prostych o wymiarach 200x150cm i grubości 25cm, z betonu klasy min. C20/25. Za zgodą Inwestora dopuszcza się ewentualne odstępstwa od wyżej podanych parametrów.

Podczas realizacji inwestycji należy usunąć 13 drzew, które kolidują z projektowaną inwestycją (lokalizacja drzew do wycinki – zgodnie z rys. nr 2.1 oraz opracowaniem pn. „Inwentaryzacja zieleni”).

W km 0+740,00 odcinka 1 (strona lewa) oraz w km 0+030,00 odcinka 2 (strona lewa) projektuje się perony przystanków autobusowych, o nawierzchni utwardzonej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, o grubości warstwy 15cm.

Prace w obrębie punktów geodezyjnych należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

e) Rozwiązania projektowe

Sposób rozwiązania w planie przedstawia rysunek nr 2.1 i 2.2.

W celu właściwego połączenia stanu istniejącego ze stanem projektowanym na końcu odcinka 1 oraz na końcu projektowanego wlotu skrzyżowania zlokalizowanego na działce nr 589/1 projektuje się wykonanie utwardzeń (najazdów) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, o średniej grubości warstwy 15cm (zarysy utwardzeń zgodnie z rys. nr 2.1).

Rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji przedstawia rysunek nr 4.1 4.2, 4.3 i 4.4. Na wszystkich odcinkach objętych opracowaniem projektuje się przekrój poprzeczny drogowy, ze spadkami daszkowymi na jezdni oraz spadkami jednostronnymi na projektowanych łukach poziomych.

f) Przekrój konstrukcyjny

Projektowana konstrukcja jezdni:

- Odcinek 1 w km od 0+000 do 0+334 i w km od 0+591 do 0+756:

na istniejącej nawierzchni:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm

na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/63mm -

warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

- Odcinek 1 w km od 0+334 do 0+591:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o grubości 15cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm- warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

- Odcinek 2 w km od 0+000 do 0+920:

na istniejącej nawierzchni:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm

na poszerzeniach:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/63mm -

warstwa dolna o gr. 12cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 2cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

g) Ukształtowanie wysokościowe

Rzędne wysokościowe jezdni dostosowano do istniejących rzędnych jezdni drogi z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych (rzędne projektowanej niwelety drogi przedstawia rys. nr 3.1, 3.2).

h) Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi nie ulega zmianie względem obecnie istniejących rozwiązań (odwodnienie powierzchniowe, poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych).

i) Kolizje

Na terenie inwestycji nie występują kolizje z istniejącymi urządzeniami.

j) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Plan BiOZ jest przedmiotem odrębnego opracowania

Koniec opisu

Zestawienie punktów charakterystycznych trasy

Odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+756,00:

| L.p. | Oznaczenie punktu | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT1 | 5568898,75 | 4513618,93 |
| 2 | W1 | 5569023,48 | 4513664.86 |
| 3 | W2 | 5569155,22 | 4513715,02 |
| 4 | W3 | 5569236,11 | 4513747,98 |
| 5 | PŁK1 | 5569308,26 | 4513776,47 |
| 6 | W4 | 5569321,57 | 4513781,73 |
| 7 | KŁK1 | 5569334,70 | 4513787,41 |
| 8 | W5 | 5569349,26 | 4513793,70 |
| 9 | pkt. w km 0+619,97 | 5569476,38 | 4513843,99 |
| 10 | W6 | 5569486,27 | 4513847,90 |
| 11 | PŁK2 | 5569554,64 | 4513876,30 |
| 12 | pkt. w km 0+719,82 | 5569568,93 | 4513881,40 |
| 13 | W7 | 5569576,44 | 4513885,35 |
| 14 | KŁK2 | 5569599,96 | 4513887,27 |
| 15 | KT1 | 5569604,49 | 4513887,64 |

Współrzędne punktu osi trasy wlotu skrzyżowania zlokalizowanego na dz. nr 589/1 w km 0+015,00: 	X=5569479,56; Y=4513826,73.

Odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+920,00:

| L.p. | Oznaczenie punktu | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT2 | 5569568,55 | 4513883,90 |
| 2 | PŁK3 | 5569541,79 | 4514059,56 |
| 3 | W8 | 5569533,52 | 4514113,88 |
| 4 | KŁK3 | 5569519,34 | 4514166,97 |
| 5 | PŁK4 | 5569511,66 | 4514195,71 |
| 6 | W9 | 5569503,65 | 4514225,71 |
| 7 | KŁK4 | 5569491,84 | 4514254,42 |
| 8 | PŁK5 | 5569482,32 | 4514277,58 |
| 9 | W10 | 5569475,14 | 4514295,03 |
| 10 | KŁK5 | 5569472,22 | 4514313,67 |
| 11 | PŁK6 | 5569469,84 | 4514328,90 |
| 12 | W11 | 5569464,46 | 4514363,24 |
| 13 | KŁK6 | 5569484,68 | 4514391,50 |
| 14 | PŁK7 | 5569520,64 | 4514441,79 |
| 15 | W12 | 5569533,66 | 4514459,99 |
| 16 | PPP | 5569539,18 | 4514465,49 |
| 17 | KŁK7 | 5569548,89 | 4514476,39 |
| 18 | KPP=PŁK8 | 5569552,57 | 4514480,35 |
| 19 | W13 | 5569559,97 | 4514488,31 |
| 20 | PPP=KŁK8 | 5569552,78 | 4514496,46 |
| 21 | KPP | 5569539,54 | 4514511,45 |
| 22 | PŁK9 | 5569497,23 | 4514559,38 |
| 23 | W14 | 5569486,16 | 4514571,92 |
| 24 | KŁK9 | 5569475,37 | 4514584,71 |
| 25 | W15 | 5569428,05 | 4514640,79 |
| 26 | W16 | 5569409,02 | 4514663,75 |
| 27 | KT2 | 5569380,16 | 4514698,42 |

Tabela zjazdów

Odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+756,00:

| L.p. | Nr zjazdu | Km / Strona | Długość zjazdu (L) [m] | Szerokość zjazdu (S) [m] | Pow. nawierzchni zjazdu z tłucznia [m2] | Typ zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z1-1 | 0+062,11 / P | 2,92 | 5,00 | 18,4 | Indywidualny |
| 2 | Z1-2 | 0+117,26 / L | 4,62 | 5,00 | 33,8 | Publiczny |
| 3 | Z1-3 | 0+118,77 / P | 2,36 | 5,50 | 14,1 | Publiczny |
| 4 | Z1-4 | 0+122,26 / L | 4,60 | 5,00 | 26,8 | Indywidualny |
| 5 | Z1-5 | 0+266,10 / L | 2,20 | 5,00 | 14,8 | Indywidualny |
| 6 | Z1-6 | 0+361,37 / P | 4,20 | 5,00 | 24,8 | Indywidualny |
| 7 | Z1-7 | 0+384,92 / L | 2,60 | 5,00 | 16,9 | Indywidualny |
| 8 | Z1-8 | 0+532,43 / P | 3,77 | 5,00 | 22,7 | Indywidualny |
|  |  |  |  | Suma: | 172,3 |  |

Odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+920,00:

| L.p. | Nr zjazdu | Km / Strona | Długość zjazdu (L) [m] | Szerokość zjazdu (S) [m] | Pow. nawierzchni zjazdu z tłucznia [m2] | Typ zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z2-1 | 0+072,08 / P | 1,29 | 4,50 | 9,1 | Indywidualny |
| 2 | Z2-2 | 0+147,15 / P | 1,55 | 4,50 | 10,5 | Indywidualny |
| 3 | Z2-3 | 0+216,34 / P | 1,65 | 4,50 | 11 | Indywidualny |
| 4 | Z2-4 | 0+233,05 / P | 1,31 | 4,50 | 9,2 | Indywidualny |
| 5 | Z2-5 | 0+258,47 / P | 2,29 | 4,50 | 14,1 | Indywidualny |
| 6 | Z2-6 | 0+295,72 / P | 2,84 | 4,50 | 16,7 | Indywidualny |
| 7 | Z2-7 | 0+329,94 / P | 2,28 | 4,50 | 19,2 | Publiczny |
| 8 | Z2-8 | 0+338,94 / P | 1,17 | 4,50 | 8 | Indywidualny |
| 9 | Z2-9 | 0+340,69 / L | 1,05 | 4,50 | 7,9 | Indywidualny |
| 10 | Z2-10 | 0+377,93 / P | 3,46 | 4,50 | 19,6 | Indywidualny |
| 11 | Z2-11 | 0+394,44 / L | 2,72 | 4,50 | 16,2 | Indywidualny |
| 12 | Z2-12 | 0+397,94 / P | 2,70 | 4,50 | 16,2 | Indywidualny |
| 13 | Z2-13 | 0+461,68 / P | 1,86 | 4,50 | 11,9 | Indywidualny |
| 14 | Z2-14 | 0+475,32 / L | 2,66 | 4,50 | 16,7 | Indywidualny |
| 15 | Z2-15 | 0+513,00 / P | 2,96 | 4,50 | 16,8 | Indywidualny |
| 16 | Z2-16 | 0+558,22 / P | 2,02 | 4,50 | 17,9 | Publiczny |
| 17 | Z2-17 | 0+601,30 / L | 2,46 | 4,50 | 14,8 | Indywidualny |
| 18 | Z2-18 | 0+604,54 / P | 1,80 | 4,50 | 12,2 | Indywidualny |
| 19 | Z2-19 | 0+648,21 / L | 5,43 | 4,50 | 35,7 | Publiczny |
|  |  |  |  | Suma: | 283,7 |  |

Powierzchnia projektowanych utwardzeń (najazdów) na końcu odcinka 1 oraz na końcu projektowanego wlotu skrzyżowania zlokalizowanego na działce nr 589/1: 122,8m2.

Łączna powierzchnia zjazdów i utwardzeń na odcinku 1: 172,3+122,8=295,1m2;

Łączna powierzchnia zjazdów na odcinku 2: 283,7m2.

Tabela robót ziemnych

- odc. 1 od km 0+000,00 do km 0+334,00

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wykop |  | Nasyp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m2] | Obj. N [m3] |
| 1 | 0+000,00 | - | 0,05 | - | 0,58 | - |
| 2 | 0+030,55 | 30,55 | 0,06 | 1,68 | 0,67 | 19,09 |
| 3 | 0+060,40 | 29,85 | 0,07 | 1,94 | 0,60 | 18,95 |
| 4 | 0+090,52 | 30,12 | 0,09 | 2,41 | 0,54 | 17,17 |
| 5 | 0+125,90 | 35,38 | 0,10 | 3,37 | 0,25 | 13,98 |
| 6 | 0+150,60 | 24,70 | 0,08 | 2,22 | 0,44 | 8,52 |
| 7 | 0+210,60 | 60,00 | 0,09 | 5,10 | 0,44 | 26,40 |
| 8 | 0+273,90 | 63,30 | 0,07 | 5,06 | 0,37 | 25,64 |
| 9 | 0+304,00 | 30,10 | 0,07 | 2,11 | 0,40 | 11,59 |
| 10 | 0+334,00 | 30,00 | 0,06 | 1,95 | 0,39 | 11,85 |
| Suma: |  |  |  | 25,84 |  | 153,19 |

- odc. 1 od km 0+334,00 do km 0+591,00 (nowa konstrukcja)

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wykop |  | Nasyp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m2] | Obj. N [m3] |
| 1 | 0+334,00 | - | 0,63 | - | 0,39 | - |
| 2 | 0+364,00 | 30,00 | 0,22 | 12,75 | 0,55 | 14,10 |
| 3 | 0+393,95 | 29,95 | 0,38 | 8,99 | 0,53 | 16,17 |
| 4 | 0+424,05 | 30,10 | 0,44 | 12,34 | 0,72 | 18,81 |
| 5 | 0+453,90 | 29,85 | 0,54 | 14,63 | 0,29 | 15,07 |
| 6 | 0+484,00 | 30,10 | 0,55 | 16,40 | 0,58 | 13,09 |
| 7 | 0+514,10 | 30,10 | 0,10 | 9,78 | 0,74 | 19,87 |
| 8 | 0+544,20 | 30,10 | 0,28 | 5,72 | 0,55 | 19,41 |
| 9 | 0+591,00 | 46,80 | 0,59 | 20,36 | 0,49 | 24,34 |
| Suma: |  |  |  | 100,97 |  | 140,87 |

- odc. 1 od km 0+591,00 do km 0+756,00

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wykop |  | Nasyp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m2] | Obj. N [m3] |
| 1 | 0+591,00 | - | 0,03 | - | 0,63 | - |
| 2 | 0+634,10 | 43,10 | 0,02 | 1,08 | 0,25 | 18,96 |
| 3 | 0+664,30 | 30,20 | 0,04 | 0,90 | 0,26 | 7,70 |
| 4 | 0+728,00 | 63,70 | 0,09 | 4,14 | 0,44 | 22,30 |
| 5 | 0+756,00 | 28,00 | 0,12 | 2,94 | 0,33 | 10,78 |
| Suma: |  |  |  | 9,06 |  | 59,74 |

- odc. 2 od km 0+000,00 do km 0+920,00

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wykop |  | Nasyp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m2] | Obj. N [m3] |
| 1 | 0+048,80 | - | 0,08 | - | 0,24 | - |
| 2 | 0+081,15 | 32,35 | 0,02 | 1,62 | 0,22 | 7,44 |
| 3 | 0+111,10 | 29,95 | 0,09 | 1,65 | 0,16 | 5,69 |
| 4 | 0+141,35 | 30,25 | 0,07 | 2,42 | 0,15 | 4,69 |
| 5 | 0+171,30 | 29,95 | 0,03 | 1,50 | 0,14 | 4,34 |
| 6 | 0+201,20 | 29,90 | 0,06 | 1,35 | 0,12 | 3,89 |
| 7 | 0+231,30 | 30,10 | 0,06 | 1,81 | 0,14 | 3,91 |
| 8 | 0+260,30 | 29,00 | 0,16 | 3,19 | 0,08 | 3,19 |
| 9 | 0+290,05 | 29,75 | 0,31 | 6,99 | 0,1 | 2,68 |
| 10 | 0+320,30 | 30,25 | 0,13 | 6,66 | 0,14 | 3,63 |
| 11 | 0+350,50 | 30,20 | 0,00 | 1,96 | 0,28 | 6,34 |
| 12 | 0+380,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 7,95 |
| 13 | 0+410,70 | 30,20 | 0,14 | 2,11 | 0,12 | 5,59 |
| 14 | 0+441,00 | 30,30 | 0,05 | 2,88 | 0,27 | 5,91 |
| 15 | 0+473,50 | 32,50 | 0,03 | 1,30 | 0,32 | 9,59 |
| 16 | 0+504,00 | 30,50 | 0,11 | 2,14 | 0,24 | 8,54 |
| 17 | 0+523,15 | 19,15 | 0,02 | 1,24 | 0,34 | 5,55 |
| 18 | 0+552,95 | 29,80 | 0,24 | 3,87 | 0,15 | 7,30 |
| 19 | 0+600,30 | 47,35 | 0,19 | 10,18 | 0,17 | 7,58 |
| 20 | 0+647,10 | 46,80 | 0,00 | 4,45 | 1,45 | 37,91 |
| 21 | 0+664,70 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 16,10 |
| 22 | 0+694,65 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 21,71 |
| 23 | 0+725,15 | 30,50 | 0,17 | 2,59 | 0,13 | 18,30 |
| 24 | 0+755,00 | 29,85 | 0,07 | 3,58 | 0,18 | 4,63 |
| 25 | 0+814,65 | 59,65 | 0,09 | 4,77 | 0,14 | 9,54 |
| 26 | 0+845,00 | 30,35 | 0,10 | 2,88 | 0,12 | 3,95 |
| 27 | 0+874,80 | 29,80 | 0,08 | 2,68 | 0,17 | 4,32 |
| 28 | 0+904,90 | 30,10 | 0,00 | 1,20 | 1,42 | 23,93 |
| 29 | 0+920,00 | 15,10 | 0,48 | 3,62 | 0,04 | 11,02 |
| Suma: |  |  |  | 78,64 |  | 255,22 |

Wykopy:

Wykopy na odcinku 2 w km od 0+000,00 do 0+048,80: 42,70m3.

Wykopy łącznie: 25,84+100,97+9,06+78,64+42,70=257,21m3.

Nasypy:

Nasypy w miejscu usuniętego humusu: 450,10m3

Nasypy na odcinku 2 w km od 0+000,00 do 0+048,80: 93,10m3

Zmniejszenie nasypów w miejscu wykonywanej nawierzchni zjazdów: - 106,82m3.

153,19+140,87+59,74+255,22-106,82=502,20m3.

Nasypy łącznie: 502,20+450,10+93,10=1045,40m3.

Zestawienie ilości wyrównania kruszywem; ilości podbudowy na poszerzeniach; ilości humusu do usunięcia:

- odc. 1 od km 0+000,00 do km 0+334,00

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wyrównanie kruszywem |  | Podbudowa na poszerzeniu |  | Humus do usunięcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m] | Obj. N [m2] | Uh [m] | Pow. Uh [m2] |
| 1 | 0+000,00 | - | 0,40 | - | 1,72 | - | 3,49 |  |
| 2 | 0+030,55 | 30,55 | 0,45 | 12,98 | 2,02 | 57,13 | 4,14 | 116,55 |
| 3 | 0+060,40 | 29,85 | 0,43 | 13,13 | 1,71 | 55,67 | 3,83 | 118,95 |
| 4 | 0+090,52 | 30,12 | 0,39 | 12,35 | 1,59 | 49,70 | 3,72 | 113,70 |
| 5 | 0+125,90 | 35,38 | 0,38 | 13,62 | 1,47 | 54,13 | 2,87 | 116,58 |
| 6 | 0+150,60 | 24,70 | 0,32 | 8,65 | 1,67 | 38,78 | 3,53 | 79,04 |
| 7 | 0+210,60 | 60,00 | 0,32 | 19,20 | 1,45 | 93,60 | 3,17 | 201,00 |
| 8 | 0+273,90 | 63,30 | 0,30 | 19,62 | 1,75 | 101,28 | 3,32 | 205,41 |
| 9 | 0+304,00 | 30,10 | 0,32 | 9,33 | 2,25 | 60,20 | 3,48 | 102,34 |
| 10 | 0+334,00 | 30,00 | 0,36 | 10,20 | 2,14 | 65,85 | 3,36 | 102,60 |
| Suma: |  |  |  | 119,09 |  | 576,34 |  | 1156,17. 118,9523. 113,703. 116,5771. 79,04. 201. 205,4085. 102,34. 102,6. |

- odc. 1 od km 0+334,00 do km 0+591,00 (nowa konstrukcja)

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wyrównanie kruszywem |  | Podbudowa na poszerzeniu |  | Humus do usunięcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m] | Obj. N [m2] | Uh [m] | Pow. Uh [m2] |
| 1 | 0+334,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,34 |  |
| 2 | 0+364,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 92,25 |
| 3 | 0+393,95 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 95,24 |
| 4 | 0+424,05 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 110,47 |
| 5 | 0+453,90 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 109,40 |
| 6 | 0+484,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 116,49 |
| 7 | 0+514,10 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 128,07 |
| 8 | 0+544,20 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 133,19 |
| 9 | 0+591,00 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 203,35 |
| Suma: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 988,46. 118,9523. 113,703. 116,5771. 79,04. 201. 205,4085. 102,34. 102,6. |

- odc. 1 od km 0+591,00 do km 0+756,00

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wyrównanie kruszywem |  | Podbudowa na poszerzeniu |  | Humus do usunięcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m] | Obj. N [m2] | Uh [m] | Pow. Uh [m2] |
| 1 | 0+591,00 | - | 0,19 | - | 3,10 | - | 4,15 |  |
| 2 | 0+634,10 | 43,10 | 0,50 | 14,87 | 1,44 | 97,83 | 2,20 | 136,84 |
| 3 | 0+664,30 | 30,20 | 0,46 | 14,49 | 1,61 | 46,05 | 2,34 | 68,55 |
| 4 | 0+728,00 | 63,70 | 0,28 | 23,57 | 2,31 | 124,85 | 3,23 | 177,41 |
| 5 | 0+756,00 | 28,00 | 0,29 | 7,98 | 1,55 | 54,00 | 2,47 | 79,80 |
| Suma: |  |  |  | 60,91 |  | 322,73 |  | 462,60. 118,9523. 113,703. 116,5771. 79,04. 201. 205,4085. 102,34. 102,6. |

- odc. 2 od km 0+000,00 do km 0+920,00

| L.p. | Km | Odl. [m] | Wyrównanie kruszywem |  | Podbudowa na poszerzeniu |  | Humus do usunięcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pow. W [m2] | Obj. W [m3] | Pow. N [m] | Obj. N [m2] | Uh [m] | Pow. Uh [m2] |
| 1 | 0+048,80 | - | 0,50 | - | 1,30 | - | 2,65 |  |
| 2 | 0+081,15 | 32,35 | 0,46 | 15,53 | 1,00 | 37,20 | 2,64 | 85,56 |
| 3 | 0+111,10 | 29,95 | 0,42 | 13,18 | 1,45 | 36,69 | 2,66 | 79,37 |
| 4 | 0+141,35 | 30,25 | 0,43 | 12,86 | 0,90 | 35,54 | 2,00 | 70,48 |
| 5 | 0+171,30 | 29,95 | 0,36 | 11,83 | 0,25 | 17,22 | 1,57 | 53,46 |
| 6 | 0+201,20 | 29,90 | 0,34 | 10,47 | 0,41 | 9,87 | 1,74 | 49,48 |
| 7 | 0+231,30 | 30,10 | 0,44 | 11,74 | 0,53 | 14,15 | 1,83 | 53,72 |
| 8 | 0+260,30 | 29,00 | 0,30 | 10,73 | 1,15 | 24,36 | 1,74 | 51,77 |
| 9 | 0+290,05 | 29,75 | 0,21 | 7,59 | 1,89 | 45,22 | 2,65 | 65,30 |
| 10 | 0+320,30 | 30,25 | 0,40 | 9,23 | 1,41 | 49,91 | 2,78 | 82,13 |
| 11 | 0+350,50 | 30,20 | 0,54 | 14,20 | 0,89 | 34,73 | 1,99 | 72,03 |
| 12 | 0+380,50 | 30,00 | 0,52 | 15,90 | 0,36 | 18,75 | 1,36 | 50,25 |
| 13 | 0+410,70 | 30,20 | 0,35 | 13,14 | 0,98 | 20,24 | 2,25 | 54,51 |
| 14 | 0+441,00 | 30,30 | 0,34 | 10,45 | 1,62 | 39,39 | 2,96 | 78,93 |
| 15 | 0+473,50 | 32,50 | 0,41 | 12,19 | 1,06 | 43,55 | 2,72 | 92,30 |
| 16 | 0+504,00 | 30,50 | 0,32 | 11,13 | 1,46 | 38,43 | 3,03 | 87,69 |
| 17 | 0+523,15 | 19,15 | 0,45 | 7,37 | 1,17 | 25,18 | 2,79 | 55,73 |
| 18 | 0+552,95 | 29,80 | 0,20 | 9,68 | 2,00 | 47,23 | 2,65 | 81,06 |
| 19 | 0+600,30 | 47,35 | 0,22 | 9,94 | 1,75 | 88,78 | 2,49 | 121,69 |
| 20 | 0+647,10 | 46,80 | 0,18 | 9,36 | 3,48 | 122,38 | 0,00 | 58,27 |
| 21 | 0+664,70 | 17,60 | 0,77 | 8,36 | 0,20 | 32,38 | 1,31 | 11,53 |
| 22 | 0+694,65 | 29,95 | 0,00 | 11,53 | 5,00 | 77,87 | 2,94 | 63,64 |
| 23 | 0+725,15 | 30,50 | 0,34 | 5,18 | 1,45 | 98,36 | 2,77 | 87,08 |
| 24 | 0+755,00 | 29,85 | 0,41 | 11,19 | 1,11 | 38,21 | 2,51 | 78,80 |
| 25 | 0+814,65 | 59,65 | 0,42 | 24,75 | 1,13 | 66,81 | 2,42 | 147,04 |
| 26 | 0+845,00 | 30,35 | 0,45 | 13,20 | 0,84 | 29,90 | 2,1 | 68,59 |
| 27 | 0+874,80 | 29,80 | 0,40 | 12,66 | 1,19 | 30,25 | 2,53 | 68,99 |
| 28 | 0+904,90 | 30,10 | 0,00 | 6,02 | 5,00 | 93,16 | 2,51 | 75,85 |
| 29 | 0+920,00 | 15,10 | 0,16 | 1,21 | 2,60 | 57,38 | 1,51 | 30,35 |
| Suma: |  |  |  | 310,62 |  | 1273,14 |  | 1975,60. 118,9523. 113,703. 116,5771. 79,04. 201. 205,4085. 102,34. 102,6. |

Wyrównanie kruszywem

- odc. 1 od km 0+000,00 do km 0+334,00

Powierzchnia istniejącej nawierzchni tłuczniowej: 1427,7m2

Ilość kruszywa przewidziana do uzupełnienia istniejących ubytków i deformacji istniejącej nawierzchni: 15m3

(119,09m3+15m3)/1427,7m2=0,094m=9,4cm

- odc. 1 od km 0+591,00 do km 0+756,00

Powierzchnia istniejącej nawierzchni tłuczniowej: 584,8m2

60,91m3/584,8m2=0,104m=10,4cm

- odc. 2 od km 0+000,00 do km 0+920,00

Powierzchnia istniejącej nawierzchni tłuczniowej: 3326,9m2

310,62m3/3326,9m2=0,093m=9,3cm

Poszerzenia:

Poszerzenie na odcinku 2 w km od 0+000,00 do 0+048,80: 384,7m2

Poszerzenia łącznie: 576,3+322,7+1273,1+384,7=2556,8m3

Humus do usunięcia:

Usunięcie humusu w obrębie odcinka 2 w km od 0+000,00 do 0+048,80 oraz w obrębie skrzyżowania zlokalizowanego na działce nr 589/1: 310,2m2.

Usunięcie humusu w obrębie projektowanych zjazdów: 198,3m2.

Humus do usunięcia łącznie: 4582,8+310,2+198,3=5091,3m2.