Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: 1/2019

Data ................................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

Wymagania techniczne dla średniego samochodu pożarniczego:

| L.p. | #### Wymagania minimalne Zamawiającego | Spełnienie wymogu parametru: TAK/NIE | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| ### I | # WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) |  |  |
|  | Pojazd musi być aktualnie ubezpieczony i zarejestrowany na terenie Polski jako samochód specjalny o przeznaczeniu ratowniczo-gaśniczym. Pojazd musi być włączony do podziału bojowego straży pożarnej przed 2007 r. do dnia złożenia oferty (zaświadczenie Powiatowej/Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub inny równoważny dokument potwierdzający) i posiadać certyfikat lub świadectwo dopuszczenia pojazdu w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej. |  |  |
| II | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 1. | Pojazd sprawny technicznie, bezwypadkowy. |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny (silnik Diesla) z turbodoładowaniem o mocy minimalnej 100 Kw. |  |  |
| 3. | Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny |  |  |
| 4. | Przebieg pojazdu nie większy niż 20 000 km, rok produkcji nie starszy niż 2000 r. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony we wspomaganie kierownicy. |  |  |
|  | Kierownica pojazdu umieszczona fabrycznie z lewej strony samochodu. |  |  |
| 7. | Napęd pojazdu napęd 4x2, na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. |  |  |
| 8. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, siedzenia w układzie miejsc 1+1+4 – przodem do kierunku jazdy. |  |  |
| 9. | Kabina wyposażona w: - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - uchwyty umożliwiające montaż 4szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych jedno-butlowych, - Fotele: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym oraz z regulacją odległości i pochylenia oparcia. d Ogrzewanie postojowe. e Radioodtwarzacz CD/MP3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami. |  |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 12 000 kg. |  |  |
| 11. | Hak holowniczy. |  |  |
| 12. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 13. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego. |  |  |
| 15. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną). |  |  |
| 16. | Kolor pojazdu: elementy podwozia – czarne; błotniki i zderzaki – białe; kabina, zabudowa – czerwone; karoseria bez widocznych śladów korozji i ubytków lakieru. |  |  |
| 17. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu min. 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| 18. | ## Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |  |
| 19. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| ## III | # ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |
|  | Zabudowa pożarnicza pojazdu z układem skrytek 3+3+1 wykonana z aluminium i stali nierdzewnej , wyposażona w oświetlenie pola pracy. |  |  |
|  | Pojemność zbiornika wody min. 2500 litrów . Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej. |  |  |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym, do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem). |  |  |
|  | Autopompa jednozakresowa o minimalnej wydajności 1600l/min przy ciśnieniu nominalnym 0,8MPa |  |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do min. jednej nasady tłocznej i linii szybkiego natarcia. |  |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: manowakuometr, wskaźnik poziomu wody i piany w zbiorniku samochodu, wyłącznik silnika pojazdu, ręczny regulator obrotów silnika. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 250 C. |  |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Napęd bębna zwijadła ręczny lub elektryczny umożliwiający zwijanie węża. |  |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w pneumatyczny maszt oświetleniowy. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu podłoża, na którym stoi pojazd nie mniejsza niż 4 metry. Lampy na maszcie muszą być wykonane w technologii LED. |  |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane w systemie z możliwością regulacji wysokości i umożliwiające przewóz węży tłocznych W75 i W52. |  |  |
|  | Samochód wyposażony w wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu minimum 85 kN, długości liny 20 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu. |  |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
|  | Skrytki wyposażone w oświetlenie jarzeniowe lub LED. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
|  | Powierzchnie platform i podłogi kabiny oraz zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: -Belka sygnalizacyjna mocowana na stałe, min. 2 punkty świetlne, Całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium. -W tylnej części na narożnikach zabudowy pożarniczej lampy ostrzegawcze typu LED. -Dodatkowe cztery lampy ostrzegawcze niebieskie w typu LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. -Dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, uruchamiany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, -Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowanych tonów), wyposażone w funkcję megafonu wraz z głośnikiem o mocy min 100 W. Panel sterujący z podświetlanymi klawiszami. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Ponadto pojazd musi być wyposażony w dodatkowe światła (pozycyjne-stop-kierunkowskaz) umieszczone w górnej tylnej cześć zabudowy pożarniczej. |  |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachołków). Skrzynia winna gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Na dachu mocowania do niżej wymienionego sprzętu pożarniczego: - mocowanie drabiny – minimum 1 szt. - mocowanie węży ssawnych– minimum 2 szt. Działko wodno – pianowe o regulowanym natężeniu przepływu 800, 1600l/min. Samochód dodatkowo ma być wyposażony w drabinę dwuprzęsłową aluminiową o wysokości minimum 9,70 metra. |  |  |
| IV | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| 1. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu. |  |  |

Oświadczam, iż oferowany pojazd:

………………………………………………………….…… (należy podać markę, typ proponowanego podwozia) - spełnia powyższe wymagania techniczno-użytkowe.

……………………………………………..

(podpis)