Załącznik nr 5

Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu – opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu | Oferowane parametry techniczne i wyposażenie samochodu TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2013 lub 2014 roku typu Autobus minimum miejsc siedzących 19+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli |  |
| Silnik |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny o pojemności od 1900-2500 cm3 |  |
|  | Silnik o mocy maksymalnej minimum 160 KM |  |
|  | Norma spalania wg EEV / Euro 5 |  |
| Wnętrze/Zabudowa typu autobus |  |  |
|  | Przestrzeń pasażerska |  |
|  | Zamontowanie foteli pasażerskich z pasami bezpieczeństwa dla 19 osób, plus 1 dla kierowcy |  |
|  | Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm; |  |
|  | Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką; |  |
|  | Przystosowanie 2 rzędów miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu 2 osób na wózku) |  |
|  | Fotele zamontowane na płaskiej podłodze |  |
|  | Parapety wokół okien – łatwo zmywalne |  |
|  | Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, |  |
|  | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych |  |
|  | Przyciemniane szyby boczne przedziału pasażerskiego. |  |
|  | Obniżenie stopnia wejściowego |  |
|  | Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózków inwalidzkich + zamontowanie wjazdu szynowego. |  |
|  | Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej, wykonanymi z materiału odblaskowego, z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej (art. 58 Prawa o ruchu drogowym) |  |
|  | 2 Komplety pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 2 Pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim |  |
|  | Zamontowanie luku dachowego w centralnej części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego |  |
|  | Zamontowanie wentylatora nawiewowo-wywiewnego w przedniej części dachu pojazdu |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie - przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej dla każdego rzędu siedzeń, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym |  |
| Skrzynia biegów |  |  |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna minimum 6 biegów |  |
| Układ hamulcowy i jezdny |  |  |
|  | Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Hamulce: przednie tarczowe wentylowane; tylne tarczowe. Hamulec postojowy bębnowy Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  |
| Układ kierowniczy |  |  |
|  | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Blokada koła kierownicy |  |
| Ogumienie |  |  |
|  | Felgi stalowe i opony zimowe kpl |  |
|  | Felgi stalowe i opony letnie kpl |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt 1 |  |
| Okna i drzwi |  |  |
|  | Okna w przestrzeni pasażerskiej – przyciemniane |  |
|  | Drzwi od strony kierowcy – lewa strona pojazdu. |  |
|  | Drzwi dla pasażerów - wejście pasażerów przez drzwi z kabiny kierowcy umieszczone po prawej stronie pojazdu. |  |
|  | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydełkowe (na wózki) |  |
|  | Elektryczne szyby w przednich drzwiach |  |
| Pozostałe |  |  |
|  | Chlapacze ( na tył i przód) |  |
|  | Poduszka powietrzna – kierowcy |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Czujnik parkowania przedni i tylny |  |
|  | Klimatyzacja półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej (kabina kierowcy). Klimatyzacja dachowa o parametrach chłodzących i gwarancyjnych nie gorszych niż fabryczna klimatyzacja dachowa z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska). |  |
|  | Zderzaki |  |
|  | Auto – alarm |  |
|  | Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją wysokości podłokietnika i z pełną regulacją ustawienia |  |
|  | Lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane |  |
|  | Napęd na koła tylne |  |
|  | Radio z odtwarzaczem CD |  |
|  | Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki + mikrofon |  |
|  | Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowana) |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana) |  |
|  | Tachograf cyfrowy |  |
|  | Trójkąt, klin pod koła |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny |  |
|  | Ogranicznik prędkości 100km/h |  |
|  | Pokrowce na wszystkie fotele |  |
|  | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu |  |
|  | Webasto |  |
|  | Karoseria pojazdu jest koloru innego niż czarny |  |
| Wykonawca udziela gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów |  |
|  | Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier |  |
|  | Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na perforacje nadwozia |  |

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa- tj. jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się dostarczenie samochodu wraz ze świadectwem homologacji, właściwymi atestami pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczną homologacją samochodu bazowego i badaniami stacji diagnostycznej potwierdzającymi, że po adaptacji jest to autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.).

Preferowany kolor karoserii: biały; zamawiający dopuszcza inną kolorystykę nadwozia z wyjątkiem czarnej;

………………………………………………………………………………………………..

miejscowość			data                          podpis osoby upełnomocnionej